TERMO DE REFERÊNCIA

Processo Administrativo nº 113/2025 – Pregão Presencial

1. Objeto

Contratação de Empresa/Pessoa especializada para o fornecimento de serviços de pintura, tratando-se da mão de obra e materiais inclusos, que incluirá: a execução de pintura interna da Câmara; remoção de textura; amaciamento parcial; aplicação de fundo preparador; lixamento; aplicação de verniz em quinze portas de madeira; pintura de rodapé em pequena área utilizando efeito cimento queimado e pintura de portão de aço tamanho médio com tinta à base de óleo.

O material incluso na contratação será custeado pela Contratada e será todo de primeira linha, desde que esteja na lista abaixo especificada:

| QTD.: | ITEM EM QUANTIDADE ESTIMADA: |
| --- | --- |
| 02 latas | Tinta base acrílica semibrilho gelo 16L primeira linha |
| 05 caixas | Massa corrida 20kg primeira linha |
| 15 und | Lixa d’ água 220 para parede |
| 03 und | Verniz mogno brilhante 3,6L primeira linha |
| 01 und | Tinner 500 5L |
| 03 latas | Removedor pastoso de textura 3,6L |
| 10 und | Fita crepe 45mm x 50m |
| 10 und | Lixa 320 para madeira |
| 01 lata | Fundo preparador 18 litros |
| 02 und | Rolos antigotas lã baixo 5mm com gaiolas |
| 02 und | Pincel médio |
| 04 und | Máscaras de proteção |
| 01 und | Óculos de segurança |
| 02 und | Par de luvas |
| 02 und | Boleira bonina papel mascaramento proteção pintura |

2. Justificativa

A necessidade da presente contratação decorre do desgaste e da defasagem da pintura atualmente existente nas dependências da Câmara Municipal de Serranópolis. Além disso, estamos substituindo o piso anterior existente no prédio e substituição de algumas janelas, e isso automaticamente gera a necessidade de repintura. Optamos por contratar o serviço com o material incluso, por se tratar de um serviço comum, o que é cabível e permitido dentro da Lei Federal n.º 14.133/21, pois quase utilizamos todo o saldo orçamentário disponível para compras diretas através de processos de dispensas de licitação com obras, e a realização de um pregão para aquisição de pouca demanda de material a ser utilizada na pintura se torna inviável, uma vez que o processo seria caro e moroso, sendo mais viável a contratação integrada de serviço e materiais inclusos na contratação.

3. Fundamentação Legal

Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), que estabelece diretrizes para as contratações públicas. Em especial, atende ao disposto no art. 6º, inciso XXIII da referida lei, que define o Termo de Referência como o documento necessário à contratação de bens e serviços, devendo conter a definição do objeto, a fundamentação da contratação, a descrição da solução, os requisitos, o modelo de execução, o modelo de gestão do contrato, os critérios de pagamento, os critérios de seleção do fornecedor, a estimativa de valor e a adequação orçamentária.

A modalidade licitatória escolhida é o Pregão Presencial, do tipo menor preço global, em atenção ao princípio da eficiência e à natureza do objeto (aquisição de bens e serviços comuns). O pregão presencial encontra amparo legal na Lei nº 14.133/2021 e na regulamentação aplicável. Como somos município com menos de vinte mil habitantes, com mão de obra disponível na região, com a devida competitividade e qualidade técnica adequada, justifica-se o uso de pregão presencial, amparados pela própria Lei. Trata-se de modalidade adequada para contratação de bens e serviços de uso comum, garantindo ampla competitividade e economicidade para a Administração.

Adicionalmente, o presente Termo de Referência observa os requisitos de planejamento e publicidade previstos na Lei nº 14.133/2021, incluindo a descrição do objeto com especificações técnicas claras, observados os requisitos de qualidade, durabilidade e segurança exigidos (conforme art. 40, §1º, inciso I, da Lei 14.133/2021). A contratação resultante deverá obedecer também aos princípios gerais da Administração Pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), bem como às orientações dos Tribunais de Contas no que se refere à formalização de processos licitatórios e termos de referência, garantindo a transparência e regularidade do procedimento.

4. Especificações Técnicas

A seguir são detalhados os itens a serem adquiridos e as características técnicas exigidas:

4.1 Tintas bases acrílica semi-brilho cor branco gelo 16L - (Será adquirido pela Contratada)

O produto fornecido deverá ser de primeira linha. Como a Câmara já está parcialmente pintada com a mesma cor em parte recém-reformada do prédio, seria viável a utilização da marca usada anteriormente, devido a necessidade de padronização.

4.4 Materiais Complementares e Acessórios

Todos os materiais a serem utilizados na pintura foi levantado conforme orçamentos/lista de materiais em anexo. Todos os custos por estes materiais deverão serem arcados pelo Contratado, incluso junto à mão de obra do mesmo. Para chegar a esta quantidade estimada de materiais, orçamos com três profissionais com bastante experiência com pinturas na região.

  - Serviços de remoção e reparos em partes descascadas na pintura anterior

Algumas partes da Câmara se encontram com a pintura descascando. Será necessário o lixamento e amaciamento nestes locais. Inclusive dois pontos do prédio necessitarão de telas para remoção de rachaduras na pintura. Será necessária ainda a aplicação de fundo preparador nestes locais.

  - Limpeza final e Entrega da obra:

A contratada deverá realizar a limpeza final do local, removendo todos os resíduos da obra. Como o piso instalado na Câmara é novo, pedimos que se utilize papel de mascaramento para evitar respingos ou danos maiores.

A contratada deverá garantir a qualidade da pintura, respondendo por eventuais defeitos de execução. Esses defeitos, se identificados, deverão ser corrigidos pela contratada sem ônus para a Administração.

5. Condições de Execução

A execução dos serviços deverá ocorrer até 31 de agosto de 2025. A contratada deverá mobilizar sua equipe e recursos para iniciar os trabalhos tão logo seja dada a autorização de início e conduzi-los de forma contínua até a conclusão, respeitando os prazos estabelecidos neste Termo. Caso haja necessidade de trabalhar fora do horário comercial convencional ou em fins de semana para cumprir o prazo sem interrupções, tal medida poderá ser adotada desde que previamente acordada com a Administração e em conformidade com as normas trabalhistas e de vizinhança. Eventuais imprevistos ou força maior que possam interferir no cronograma deverão ser comunicados imediatamente à fiscalização do contrato, para avaliação da necessidade de ajustes ou de prorrogação de prazo, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

6.3 Condições de Execução e Responsabilidades

Durante a execução, a contratada deverá observar todas as normas de segurança do trabalho aplicáveis, providenciando Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos seus funcionários e isolando/sinalizando a área de obra para prevenir acesso de pessoas não autorizadas e eventuais acidentes. Quaisquer danos causados a bens da Câmara ou de terceiros em decorrência dos serviços serão de inteira responsabilidade da contratada, que deverá arcar com os reparos ou indenizações cabíveis.

Compete à contratada utilizar mão de obra capacitada e em número suficiente para o cumprimento do objeto no prazo estipulado, bem como empregar ferramentas e equipamentos adequados, em bom estado de funcionamento. A contratada deverá manter o local da obra relativamente limpo e organizado durante a execução, evitando acúmulo excessivo de entulho ou desperdício de materiais, e realizar a limpeza final conforme descrito anteriormente, deixando o ambiente em perfeitas condições.

A Câmara Municipal, por sua vez, se compromete a fornecer as condições mínimas de apoio para realização dos trabalhos, tais como: disponibilização de banheiros, ponto de água e energia elétrica necessários às atividades (por exemplo, para uso de ferramentas elétricas), e indicação de local para armazenagem temporária de materiais e ferramentas, se necessário. A Administração também designará um responsável (fiscal do contrato) para acompanhar o andamento dos serviços e dar os esclarecimentos ou liberações necessárias durante a obra.

7. Acompanhamento, Fiscalização e Recebimento

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um ou mais representantes da Câmara Municipal de Serranópolis, formalmente designados, nos termos da legislação vigente. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relevantes, verificando o cumprimento do cronograma, das especificações técnicas e das obrigações assumidas pela contratada. Caberá a ela atestar as etapas concluídas, conferir a qualidade dos materiais aplicados e comunicar à contratada eventuais não conformidades para correção imediata.

Após a conclusão dos serviços, será procedido o recebimento provisório do objeto, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis. Nessa fase, a equipe de fiscalização realizará uma vistoria no local da obra.

Decorridos os ajustes necessários e verificando-se o atendimento integral do objeto, o responsável designado emitirá o termo de recebimento definitivo, atestando que a contratada cumpriu todas as obrigações contratuais de forma satisfatória. O recebimento definitivo marcará a conclusão do contrato, liberando a contratada para fins de faturamento e pagamento. A partir desse recebimento, inicia-se, se for o caso, o prazo de garantia dos serviços executados, durante o qual a contratada se responsabiliza por falhas decorrentes da execução, conforme condições a serem estipuladas em contrato e na legislação em vigor.

8. Forma de Pagamento

O pagamento à contratada será efetuado em três parcelas, após medições e execução dos serviços, nos termos mencionados no item anterior. A contratada deverá emitir Nota Fiscal/Fatura dos serviços prestados correspondentes ao valor contratado, a qual será atestada pelo fiscal do contrato após o recebimento.

O pagamento será realizado via transferência bancária (ou outro meio legalmente cabível) em nome da contratada, no prazo máximo de 03 (três) dias contados da data do protocolo da Nota Fiscal atestada pela fiscalização na Câmara Municipal.

Eventuais penalidades aplicadas à contratada (multas por atraso, por exemplo) ou glosas de valores por descumprimento de alguma especificação poderão ser deduzidas do montante a pagar, conforme previsto no contrato e na Lei nº 14.133/2021. Estando toda a documentação fiscal correta e não havendo pendências, o pagamento será realizado, correspondendo ao valor adjudicado no pregão, honrando-se assim o princípio do pacta sunt servanda (cumprimento estrito do contrato).

9. Dotação Orçamentária

A despesa decorrente desta contratação correrá por conta de dotação orçamentária própria do Município, alocada no orçamento da Câmara Municipal de Serranópolis para o exercício de 2025. No momento da elaboração deste Termo de Referência, a especificação exata da dotação (classificação orçamentária) encontra-se a definir, entretanto já há previsão de recursos consignada na Lei Orçamentária Anual vigente para custear despesas de reforma e melhoria das instalações do Poder Legislativo Municipal.

Antes da adjudicação do objeto e da assinatura do contrato, a unidade responsável providenciará a indicação precisa da dotação orçamentária e a emissão do respectivo empenho, garantindo a reserva dos recursos necessários. Ressalta-se que a contratação somente será formalizada após a declaração de adequação orçamentária e financeira, atendendo ao que dispõe a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a própria Lei nº 14.133/2021, de forma a assegurar que existe disponibilidade orçamentária para fazer face à despesa. Em suma, a execução do objeto está condicionada à existência de crédito orçamentário adequado e suficiente, o que já está previsto no orçamento municipal de 2025, pendente apenas da definição exata da rubrica a ser utilizada.

- Planta/Croqui da Área: Como não temos o desenho ou planta baixa indicando a área física onde será realizada a reforma na pintura, ficamos abertos à visitação de interessados para analisar o ambiente antes de aceitar participar do Pregão.

Serranópolis, 14 de julho de 2025.

__________________________________________
Joni Maicon Siqueira Gufka

Responsável pela Elaboração do Termo de Referência